Приложение 2 к Договору управления

АКТ

о состоянии общего имущества помещений в многоквартирном доме

I.	Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. | Адрес многоквартирного дома | - | ул. Пермская, д. 23а |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | - | 86:11:0000000:1310 |
| 3. | Серия, тип постройки | - | индивидуальный |
| 4. | Год постройки | - | 1985 |
| 5. | Степень износа по данным государственного технического учета | - |  |
| 6. | Степень фактического износа | - |  |
| 7. | Год последнего капитального ремонта | - |  |
| 8. | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | - | нет |
| 9. | Количество этажей | - | 2 |
| 10. | Наличие подвала | - | тех. подполье |
| 11. | Наличие цокольного этажа | - | нет |
| 12. | Наличие мансарды | - | нет |
| 13. | Количество квартир | - | 37 |
| 14. | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |  |
| 15. | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | - | - |
| 16. | Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания | - | - |
| 17. | Строительный объем | - | 3965 куб.кв |
| 18. | Площадь: |  |  |
| а) | многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | - | 1564,5 кв.м |
| б) | жилых помещений (общая площадь квартир) | - | 822,5 кв.м |
| в) | нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - | - |
| г) | помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - | 1895 кв.м |
| 19. | Количество лестниц | - | 2 |
| 20. | Уборочная площадь лестниц | - | 70,2 кв.м |
| 21. | Уборочная площадь общих коридоров | - | 140,9 кв.м |
| 22. | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | - | 966,1 кв.м |
| 23. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | - |  |
| 24. | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | - |  |

II. Техническое состояние многоквартирного дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома (кол-во, ед. измерения, % износа, описание работ по восстановлению) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Железобетонные сваи | Трещины |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | Выветривание швов, трещины |
| 3. Перегородки | Кирпичные | Трещины на местах сопряжения перегородок со стенами и смежными конструкциями |
| 4. Перекрытия | Железобетонные плиты | Значительное смещение плит перекрытий |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Железобетонные плиты | Значительное смещение плит перекрытий |
| подвальные | Железобетонные плиты | Значительное смещение плит перекрытий |
| 5. Крыша | Мягкая совмещенная | Единичные мелкие повреждения |
| 6. Полы | Дощатые по лагам, покрытые линолеумом, плитка | Истертости материала в ходовых местах, отсутствие отдельных плиток |
| 7. Проемы | Двойные, створные, деревянные переплеты с двойным остеклением, пластиковые со стеклопакетом | Рассыхание, коробление переплетов |
| окна |  |  |
| двери | Деревянные простые | Неплотный притвор, оседание полотен |
| 8. Отделка | Штукатурка, побелка, керамическая плитка, обои | Трещины, выпучивание и отслаивание штукатурки, загрязнение, трещины обоев |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Штукатурка и покраска цоколя | Трещины штукатурки, повреждение окрасочного слоя |
| 9. Отопление, электро- и сантехнические устройства |  |  |
| Центральное отопление | От групповой квартальной котельной | Капельные течи в местах вырезки запорной арматуры |
| Электричество | Проводка скрытая |  |
| Водопровод | От городской центральной сети |  |
| Канализация | Сброс в городскую сеть |  |
| Горячее водоснабжение | От городской центральной сети |  |
| Ванны |  |  |
| Газоснабжение | Нет |  |
| Телефон | Есть |  |
| Радио |  |  |
| Телевидение |  |  |
| Сигнализация |  |  |
| Мусоропровод | Нет |  |
| Лифт | Нет |  |
| Вентиляция | Естественная |  |
| Напольные электроплиты | Есть |  |
| 10. Крыльца | Железобетонные | Трещины и сколы |
| Лестницы | Железобетонные | Трещины и сколы в ступенях |
| Прочие работы | Бетонная отмостка | Трещины |